PROJETO
ENLACES RÁDIO PONTO A PONTO

Instituto Federal do Ceará - IFCE
Disciplina: Sistemas de Rádio Enlace
Professor: Fábio Alencar Mendonça
Aluno: Gustavo Almeida dos Reis
Curso: Tecnologia em Telemática

Fortaleza/CE

# 1. Introdução

Este relatório apresenta um estudo preliminar para implantação de enlaces de rádio ponto a ponto (PTP), utilizando a plataforma Mimosa Design Tool. A proposta consiste em interligar unidades do IFCE por meio de enlaces na faixa de 5 GHz, considerando visada, zona de Fresnel, potência de transmissão, ganho de antena, nível de sinal recebido e confiabilidade estimada.

A topologia final utiliza enlaces diretos entre alguns pontos e repetidoras intermediárias nos trechos em que a distância ou o relevo dificultariam a comunicação direta entre os campi.

# 2. Objetivos

• Garantir visada direta entre os enlaces planejados;

• Eliminar obstruções relevantes da zona de Fresnel;

• Avaliar a viabilidade técnica da rede PTP;

• Interligar os campi/referências Reitoria, Caucaia, Pecém, Paracuru, Itapipoca e Umirim;

• Registrar os parâmetros técnicos exportados do Mimosa para documentação do projeto.

# 3. Metodologia

O projeto foi desenvolvido no Mimosa Design Tool. Foram cadastrados os pontos de atendimento e as repetidoras intermediárias. Em seguida, os enlaces foram configurados com rádio Mimosa B5c, antenas de 35 dBi, canal de 80 MHz, frequência central de 5750 MHz, potência de transmissão de 31 dBm e altura de montagem de 40 m em todos os pontos.

Após o ajuste da rota, os dados foram exportados em CSV e utilizados para preencher as tabelas deste relatório. Em seguida, foram inseridos os prints do Mimosa Design Tool para documentar visualmente a topologia geral, o perfil do terreno, a zona de Fresnel e os indicadores de desempenho de cada enlace.

# 4. Topologia da Rede

A topologia final possui 13 segmentos PTP, saindo da Reitoria e seguindo até Umirim. Foram utilizadas 8 repetidoras intermediárias para manter os enlaces com zona de Fresnel livre e níveis de sinal adequados.

## 4.1 Sequência de enlaces

| # | Ponto A | Ponto B | Distância | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reitoria | IFCE Caucaia | 15,03 km | Enlace direto |
| 2 | IFCE Caucaia | Rep1 | 11,67 km | Repetidora |
| 3 | Rep1 | IFCE Pecém | 10,40 km | Repetidora |
| 4 | IFCE Pecém | Rep2 | 16,84 km | Repetidora |
| 5 | Rep2 | Rep3 | 8,84 km | Repetidora |
| 6 | Rep3 | IFCE Paracuru | 7,16 km | Repetidora |
| 7 | IFCE Paracuru | Rep4 | 30,17 km | Repetidora |
| 8 | Rep4 | Rep5 | 20,78 km | Repetidora |
| 9 | Rep5 | IFCE Itapipoca | 11,24 km | Repetidora |
| 10 | IFCE Itapipoca | Rep6 | 5,15 km | Repetidora |
| 11 | Rep6 | Rep7 | 8,92 km | Repetidora |
| 12 | Rep7 | Rep8 | 10,38 km | Repetidora |
| 13 | Rep8 | IFCE Umirim | 11,48 km | Repetidora |

# 5. Parâmetros gerais adotados

| Parâmetro | Valor adotado |
| --- | --- |
| Rádio utilizado | Mimosa B5c |
| Frequência central | 5750 MHz |
| Largura de canal | 1 x 80 MHz |
| Potência TX | 31 dBm |
| Ganho das antenas | 35 dBi |
| Altura de montagem | 40 m |
| EIRP calculado | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps |
| Aggr IP | 693 Mbps |

# 6. Desenvolvimento dos enlaces

A seguir, cada enlace é apresentado com os principais parâmetros técnicos exportados do Mimosa Design Tool. Em cada seção, são incluídos os dados do enlace e o respectivo print do Mimosa, contendo o perfil do terreno, a zona de Fresnel, os indicadores de desempenho e as estatísticas do link.

## 6.1 Enlace Reitoria ↔ IFCE Caucaia

Este segmento conecta Reitoria a IFCE Caucaia, com distância de 15,03 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Reitoria | Ponto B | IFCE Caucaia |
| Latitude A | -3.750853 | Longitude A | -38.538611 |
| Latitude B | -3.730908 | Longitude B | -38.672407 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 22,65 m | Elevação B | 30,56 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 15,03 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 131,18 dB | RSSI | -32,32 dBm |
| SNR | 50,35 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Reitoria ↔ IFCE Caucaia apresenta condição favorável no cenário simulado, com linha de visada disponível, 0% de obstrução da zona de Fresnel, RSSI de -32,32 dBm e SNR de 50,35 dB.

## 6.2 Enlace IFCE Caucaia ↔ Rep1

Este segmento conecta IFCE Caucaia a Rep1, com distância de 11,67 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | IFCE Caucaia | Ponto B | Rep1 |
| Latitude A | -3.730908 | Longitude A | -38.672407 |
| Latitude B | -3.694786 | Longitude B | -38.771031 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 30,56 m | Elevação B | 368,89 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 11,67 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 128,98 dB | RSSI | -30,09 dBm |
| SNR | 52,60 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace IFCE Caucaia ↔ Rep1 mantém desempenho adequado para a topologia proposta, com zona de Fresnel livre, RSSI de -30,09 dBm e SNR de 52,60 dB.

## 6.3 Enlace Rep1 ↔ IFCE Pecém

Este segmento conecta Rep1 a IFCE Pecém, com distância de 10,40 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep1 | Ponto B | IFCE Pecém |
| Latitude A | -3.694786 | Longitude A | -38.771031 |
| Latitude B | -3.658208 | Longitude B | -38.857189 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 368,89 m | Elevação B | 38,35 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 10,40 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 127,98 dB | RSSI | -29,08 dBm |
| SNR | 53,63 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep1 ↔ IFCE Pecém apresenta margem de sinal elevada no planejamento, com 0% de obstrução da zona de Fresnel, RSSI de -29,08 dBm e SNR de 53,63 dB.

## 6.4 Enlace IFCE Pecém ↔ Rep2

Este segmento conecta IFCE Pecém a Rep2, com distância de 16,84 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | IFCE Pecém | Ponto B | Rep2 |
| Latitude A | -3.658208 | Longitude A | -38.857189 |
| Latitude B | -3.535964 | Longitude B | -38.946448 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 38,35 m | Elevação B | 21,24 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 16,84 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 132,17 dB | RSSI | -33,33 dBm |
| SNR | 49,40 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace IFCE Pecém ↔ Rep2 permanece tecnicamente viável no cenário exportado, com linha de visada disponível, zona de Fresnel livre, RSSI de -33,33 dBm e SNR de 49,40 dB.

## 6.5 Enlace Rep2 ↔ Rep3

Este segmento conecta Rep2 a Rep3, com distância de 8,84 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep2 | Ponto B | Rep3 |
| Latitude A | -3.535964 | Longitude A | -38.946448 |
| Latitude B | -3.505597 | Longitude B | -39.01994 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 21,24 m | Elevação B | 29,79 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 8,84 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 126,57 dB | RSSI | -27,65 dBm |
| SNR | 55 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep2 ↔ Rep3 apresenta condição favorável de operação, com distância reduzida, 0% de obstrução da zona de Fresnel, RSSI de -27,65 dBm e SNR de 55,00 dB.

## 6.6 Enlace Rep3 ↔ IFCE Paracuru

Este segmento conecta Rep3 a IFCE Paracuru, com distância de 7,16 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep3 | Ponto B | IFCE Paracuru |
| Latitude A | -3.505597 | Longitude A | -39.01994 |
| Latitude B | -3.444901 | Longitude B | -39.041247 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 29,79 m | Elevação B | 30 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 7,16 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 124,74 dB | RSSI | -25,81 dBm |
| SNR | 56,76 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep3 ↔ IFCE Paracuru registra uma das melhores margens de sinal da rede, com zona de Fresnel livre, RSSI de -25,81 dBm e SNR de 56,76 dB.

## 6.7 Enlace IFCE Paracuru ↔ Rep4

Este segmento conecta IFCE Paracuru a Rep4, com distância de 30,17 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | IFCE Paracuru | Ponto B | Rep4 |
| Latitude A | -3.444901 | Longitude A | -39.041247 |
| Latitude B | -3.386003 | Longitude B | -39.306287 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 30 m | Elevação B | 61,07 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 30,17 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 137,23 dB | RSSI | -38,52 dBm |
| SNR | 44,06 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: Apesar de ser o maior trecho individual da topologia, o enlace IFCE Paracuru ↔ Rep4 permanece viável no cenário simulado, com 0% de obstrução da zona de Fresnel, RSSI de -38,52 dBm e SNR de 44,06 dB.

## 6.8 Enlace Rep4 ↔ Rep5

Este segmento conecta Rep4 a Rep5, com distância de 20,78 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep4 | Ponto B | Rep5 |
| Latitude A | -3.386003 | Longitude A | -39.306287 |
| Latitude B | -3.427113 | Longitude B | -39.488691 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 61,07 m | Elevação B | 65,37 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 20,78 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 133,99 dB | RSSI | -35,19 dBm |
| SNR | 47,40 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep4 ↔ Rep5 apresenta desempenho adequado para um trecho intermediário de 20,78 km, mantendo zona de Fresnel livre, RSSI de -35,19 dBm e SNR de 47,40 dB.

## 6.9 Enlace Rep5 ↔ IFCE Itapipoca

Este segmento conecta Rep5 a IFCE Itapipoca, com distância de 11,24 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep5 | Ponto B | IFCE Itapipoca |
| Latitude A | -3.427113 | Longitude A | -39.488691 |
| Latitude B | -3.486074 | Longitude B | -39.57077 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 65,37 m | Elevação B | 105,27 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 11,24 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 128,65 dB | RSSI | -29,76 dBm |
| SNR | 52,83 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep5 ↔ IFCE Itapipoca mantém níveis de recepção compatíveis com os parâmetros adotados, com 0% de obstrução da zona de Fresnel, RSSI de -29,76 dBm e SNR de 52,83 dB.

## 6.10 Enlace IFCE Itapipoca ↔ Rep6

Este segmento conecta IFCE Itapipoca a Rep6, com distância de 5,15 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | IFCE Itapipoca | Ponto B | Rep6 |
| Latitude A | -3.486074 | Longitude A | -39.57077 |
| Latitude B | -3.528914 | Longitude B | -39.553394 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 105,27 m | Elevação B | 724,28 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 5,15 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 121,87 dB | RSSI | -22,91 dBm |
| SNR | 59,68 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace IFCE Itapipoca ↔ Rep6 apresenta a maior margem de SNR entre os trechos avaliados, com zona de Fresnel livre, RSSI de -22,91 dBm e SNR de 59,68 dB.

## 6.11 Enlace Rep6 ↔ Rep7

Este segmento conecta Rep6 a Rep7, com distância de 8,92 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep6 | Ponto B | Rep7 |
| Latitude A | -3.528914 | Longitude A | -39.553394 |
| Latitude B | -3.552532 | Longitude B | -39.476649 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 724,28 m | Elevação B | 89,22 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 8,92 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 126,65 dB | RSSI | -27,73 dBm |
| SNR | 54,86 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep6 ↔ Rep7 mantém viabilidade técnica no planejamento, com linha de visada disponível, 0% de obstrução da zona de Fresnel, RSSI de -27,73 dBm e SNR de 54,86 dB.

## 6.12 Enlace Rep7 ↔ Rep8

Este segmento conecta Rep7 a Rep8, com distância de 10,38 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep7 | Ponto B | Rep8 |
| Latitude A | -3.552532 | Longitude A | -39.476649 |
| Latitude B | -3.634844 | Longitude B | -39.432703 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 89,22 m | Elevação B | 107,18 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 10,38 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 127,97 dB | RSSI | -29,10 dBm |
| SNR | 53,19 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep7 ↔ Rep8 apresenta desempenho adequado no cenário simulado, com zona de Fresnel livre, RSSI de -29,10 dBm e SNR de 53,19 dB.

## 6.13 Enlace Rep8 ↔ IFCE Umirim

Este segmento conecta Rep8 a IFCE Umirim, com distância de 11,48 km e obstrução de Fresnel indicada como 0%.

| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto A | Rep8 | Ponto B | IFCE Umirim |
| Latitude A | -3.634844 | Longitude A | -39.432703 |
| Latitude B | -3.687603 | Longitude B | -39.343963 |
| Rádio A | B5c | Rádio B | B5c |
| Elevação A | 107,18 m | Elevação B | 74,38 m |
| Altura A | 40 m | Altura B | 40 m |
| Potência TX | 31 dBm | Frequência | 5750 MHz |
| Ganho Antena A | 35 dBi | Ganho Antena B | 35 dBi |
| Canal | 1 x 80 MHz | Distância | 11,48 km |
| Fresnel | 0% | Rain Reliability | 0,0 |
| FSPL | 128,84 dB | RSSI | -29,99 dBm |
| SNR | 52,31 dB | EIRP | 64 dBm |
| PHY Rate | 867 Mbps | Aggr IP | 693 Mbps |

Observação técnica: O enlace Rep8 ↔ IFCE Umirim conclui a rota projetada com indicadores adequados, mantendo 0% de obstrução da zona de Fresnel, RSSI de -29,99 dBm e SNR de 52,31 dB.

# 7. Análise consolidada

A rede possui 13 enlaces PTP, distância total aproximada de 168,06 km e maior enlace individual de 30,17 km. Todos os segmentos exportados apresentam 0% de obstrução de Fresnel. O menor SNR registrado foi 44,06 dB e o menor RSSI foi -38,52 dBm.

Os resultados indicam que a inserção das repetidoras foi tecnicamente adequada para dividir os trechos longos em segmentos menores, reduzindo perdas e mantendo níveis de recepção aceitáveis no planejamento.

| Trecho | Distância | RSSI | SNR | Fresnel | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reitoria - IFCE Caucaia | 15,03 km | -32,32 dBm | 50,35 dB | 0% | OK - planejado |
| IFCE Caucaia - Rep1 | 11,67 km | -30,09 dBm | 52,60 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep1 - IFCE Pecém | 10,40 km | -29,08 dBm | 53,63 dB | 0% | OK - planejado |
| IFCE Pecém - Rep2 | 16,84 km | -33,33 dBm | 49,40 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep2 - Rep3 | 8,84 km | -27,65 dBm | 55 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep3 - IFCE Paracuru | 7,16 km | -25,81 dBm | 56,76 dB | 0% | OK - planejado |
| IFCE Paracuru - Rep4 | 30,17 km | -38,52 dBm | 44,06 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep4 - Rep5 | 20,78 km | -35,19 dBm | 47,40 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep5 - IFCE Itapipoca | 11,24 km | -29,76 dBm | 52,83 dB | 0% | OK - planejado |
| IFCE Itapipoca - Rep6 | 5,15 km | -22,91 dBm | 59,68 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep6 - Rep7 | 8,92 km | -27,73 dBm | 54,86 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep7 - Rep8 | 10,38 km | -29,10 dBm | 53,19 dB | 0% | OK - planejado |
| Rep8 - IFCE Umirim | 11,48 km | -29,99 dBm | 52,31 dB | 0% | OK - planejado |

# 8. Dificuldades encontradas

• Necessidade de repetidoras intermediárias para vencer trechos longos e relevo desfavorável;

• Ajuste padronizado de altura das torres para manter 0% de obstrução da zona de Fresnel;

• Limitação prática da potência de transmissão disponível no rádio;

• Necessidade de validação visual dos perfis de terreno e da zona de Fresnel em cada trecho no Mimosa Design Tool;

• Organização dos prints para comprovação dos resultados no relatório final.

# 9. Conclusão

Com base nos dados exportados do Mimosa, a topologia proposta é tecnicamente viável em nível de planejamento. Todos os enlaces apresentam 0% de obstrução de Fresnel, SNR acima de 40 dB e RSSI dentro de uma faixa forte para os parâmetros adotados. A utilização de repetidoras intermediárias foi o principal fator para viabilizar a conexão entre os pontos mais distantes.

Os screenshots inseridos ao longo do relatório funcionam como evidência visual dos valores apresentados nas tabelas, especialmente quanto à topologia geral, ao perfil do terreno, à zona de Fresnel e aos indicadores de desempenho dos enlaces.

# 10. Anexos

• Arquivo Extended-PTP.csv exportado do Mimosa;

• Arquivo Simple-PTP.csv exportado do Mimosa;

• Screenshots adicionais do projeto;

• Prints do Mimosa Design Tool inseridos nas seções dos enlaces.